下面是可直接替换原文的更新版。
 我尽量保留你原来的 section 结构、语言风格和逻辑顺序，只把需要改的地方统一改掉了，尤其是：

把 tangential/swirl-related path 改成更稳的
 swirl-related / angular-momentum-mediated path

把原来依赖 uθ(t)u_\theta(t)uθ​(t) 的地方，改成依赖
 以 Jθ(t)J_\theta(t)Jθ​(t) 为主、S(t)S(t)S(t) 为辅

把 Phase 0 明确改成
 两路径存在性 / 非冗余性 gatekeeping

把 Step 6A / 6B 改成适配
 global FTF 目前是以 axial velocity 为参考输入定义 的版本

把“两个独立外部输入”的说法改成
 axial reference + swirl-related internal pathway proxy

你可以直接复制下面这版。

这版 plan 的核心变化有三点：

先做两路径存在性 / 非冗余性验证，再进入局部分区和机制解释。
 2D/局部场数据不再承担 full FTF 重建任务，只承担局部单频响应、phase average 和空间证据。
 区域定义图与机制证据图分开：区域定义优先用无扰动基态或周期平均场，机制证据用有扰动数据。

这个改法和文献逻辑是一致的。文章对 premixed swirl flame 的代表性解释，本身就是先分别建立 axial 与 circulation/swirl-related 响应，再讨论两者叠加如何产生 local minimum 和 phase jump；其中 axial 路径低频极限对应 F(0)→1F(0)\to1F(0)→1，circulation / swirl-related 路径对应 F(0)→0F(0)\to0F(0)→0，后者的时域响应先增后减。

## 一、核心目标

我的最终目标仍然是这句：

在 kink 附近，LES 局部响应表明至少存在两条主导路径；其中一路与 axial-convective signature 更一致，另一路与 swirl-related / angular-momentum-mediated signature 更一致；两路的相对相位与 delay 变化足以解释 global FTF 的 local minimum / phase kink。

但现在中间逻辑改成三层：

Level 1：先验证 axial reference 和 swirl-related / angular-momentum-mediated pathway proxy 是否是两条可区分、非冗余、且都影响 global heat release 的路径信息。
 Level 2：再验证这两条路径在空间上和时间上具有不同 signature。
 Level 3：最后再说明两条路径的 relative phase / delay change 如何解释 kink。

这一步很重要，因为如果 Level 1 没立住，后面的区域分解和两路径解释都会变弱。

## 二、需要的数据

### A. 现在必须有的

- global FTF：gain、unwrapped phase、phase slope

- 3 个代表频率 case：kink 前、kink 附近、kink 后

- 每个 case 的 LES 时序场：0.05 s，1000 帧

- axial reference 的时间序列：ub′(t)u_b'(t)ub′​(t) 或 Jz′(t)J_z'(t)Jz′​(t)

- swirl-related / angular-momentum-related 时间序列：Jθ′(t)J_\theta'(t)Jθ′​(t)

- 辅助 swirl-related 量：S′(t)S'(t)S′(t)

- 一个 heat-release surrogate：q˙\dot qq˙​ 或 CH∗^*∗

- 一个固定参考平面：burner exit 或 flame base plane

- global heat release time series：用于做单路径 vs 两路径的前置检验

### B. 最好补的

- kink 前那个 case 的更长时间窗

- 一个无扰动基态 case，用于更干净地定义区域

- flame front / flame length / tip displacement proxy

- 如果可以，一个更稳定的 swirl-sensitive 观测面

### C. 这两周先不做的

- full nonparametric hkh_khk​ 反演

- 第三、第四机制的系统识别

- 大规模稳健性扫描

- 严格意义上的 MISO / causal independence 证明

文章支持从 CFD 时序识别 reduced-order response，但也提醒这类识别对样本长度和模型选择敏感，因此当前更适合做低维、强物理约束的路径证据链，而不是高自由度时域反演。

## 三、两周 high-level plan

### Phase 0：先做两路径存在性 / 非冗余性验证

这是新的入口条件。

目标不是证明 strict independence，而是先回答：

- swirl-related / angular-momentum-mediated fluctuation 在我的 flame 里是否足够强，值得作为独立路径讨论？

- axial reference proxy 和 swirl-related proxy 是否不是完全冗余的同一个信号？

- 在 axial-referenced global heat-release response 的解释中，加入 swirl-related proxy 后，是否比单路径更合理？

### Phase 1：再做局部空间证据

只有通过 Phase 0，才进入这里。

目标是回答：

- 哪个区域更像 axial-convective path？

- 哪个区域更像 swirl-related / angular-momentum-mediated path？

- 两条路径的空间传播顺序是否不同？

### Phase 2：最后做 kink 的两路径解释

目标是回答：

- 两条路径的 relative phase / delay change 是否足以解释 local minimum / phase kink？

- 去掉第二条路径后，kink 是否显著减弱？

## 四、每一个小步骤：改后的完整执行版

Step 1：固定研究问题与两条主路径

目标
 把问题固定下来，不再扩张。

我要做什么
 只保留两条主路径：

- Path A：axial-convective path

- Path B：swirl-related / angular-momentum-mediated path

并把 hypothesis 明确写成：

Path A is hypothesized to represent the backbone axial-convective response.
 Path B is hypothesized to represent a competing swirl-related / angular-momentum-mediated response.
 The kink and local minimum arise from the relative phase and delay variation between Path A and Path B.

需要的数据
 已有 global FTF + 文献结论

该注意的要点

- 不在这两周里引入第三、第四机制

- 结论措辞只用 supports / consistent with / suggests

- 不说 strict independence，不说 unique identification

可能的 roadblocker

- 自己会想继续扩展到 turbulence intensity、VBB、PVC 等

- 别人会问：为什么只看这两条？

现有条件下的解决方案

- 明确说这两周只识别 dominant pathways near the kink

- 其他机制不否认，但暂归入 unresolved / secondary contributions

- 文献对 swirl flame 的先验最强的正是 axial 与 circulation/swirl-related 这两路

预期结果
 1 页 hypothesis slide

所需时间
 0.5 天

可能被 challenge 的问题
 为什么只看两条路径？

回答方式
 不是说系统只有两条机制，而是这两条路径最有文献先验、最可检验、也最可能主导 kink 附近的响应。文献对 premixed swirl flame 的代表性解释正是从这两条路径出发。

Step 2：选 3 个代表频率 case

目标
 锁住分析范围。

我要做什么
 选：

- f1f_1f1​：kink 前

- f2f_2f2​：kink 附近

- f3f_3f3​：kink 后

需要的数据

- global FTF gain

- global FTF phase

- phase slope

具体操作

- 在 global FTF 图上标出这 3 个点

- 优先选 LES 时序质量最好、最熟悉的 case

该注意的要点

- 不要机械等间距

- kink 附近那个点最关键

- 如果两个 kink 邻近点都很重要，主文先保留 3 个，备份里加第 4 个

可能的 roadblocker

- 不确定 260/280/300 哪个最好

- 某个 case phase 很不稳

现有条件下的解决方案

- 先根据 gain minimum 和 phase kink 位置初选

- 再根据 LES 数据质量二次筛选

预期结果
 一张标了 (f1,f2,f3)(f_1,f_2,f_3)(f1​,f2​,f3​) 的 global FTF 图

所需时间
 0.5 天

可能被 challenge 的问题
 三个频率够吗？

回答方式
 这一步不是重建全频模型，而是检验 kink 附近路径关系是否发生关键变化；三点足够支撑第一轮机制检验。

## Phase 0：两路径存在性 / 非冗余性验证

Step 3：定义两个输入 proxy，并先验证 axial-family proxy 的一致性

目标
 固定后面所有判断的两个输入，并先验证 axial velocity proxy 与 axial momentum proxy 是否给出一致的 axial-family signature，从而说明在当前数据条件下，用 velocity-based axial proxy 与 momentum-based azimuthal proxy 做 pathway comparison 是可行的。

我要做什么
 在同一个参考平面上定义：

ub′(t)=⟨uz′(t)⟩u_b'(t)=\langle u_z'(t)\rangleub′​(t)=⟨uz′​(t)⟩ Jθ′(t)=angular momentum flux fluctuationJ_\theta'(t)=\text{angular momentum flux fluctuation}Jθ′​(t)=angular momentum flux fluctuation

并把以下量作为 backup：

Jz′(t)J_z'(t)Jz′​(t) S′(t)S'(t)S′(t)

由于当前 forcing 是以 harmonic 的方式加入多个 unforced simulation，并分开跑得到各个 forcing frequency 的结果，而且已经按照同样的后处理方式提取了各个 forcing frequency 下的 uzu_zuz​ gain/phase、JzJ_zJz​ gain/phase 以及 JθJ_\thetaJθ​ gain/phase，因此这里不再以原始时序互相关为主，而是先基于已提取的单频 gain/phase，对 axial velocity proxy 与 axial momentum proxy 做 frequency-by-frequency 的 consistency test。

具体来说，先定义：

Hu(fk)=Gu(fk)eiϕu(fk)H_u(f_k)=G_u(f_k)e^{i\phi_u(f_k)}Hu​(fk​)=Gu​(fk​)eiϕu​(fk​) HJz(fk)=GJz(fk)eiϕJz(fk)H_{J_z}(f_k)=G_{J_z}(f_k)e^{i\phi_{J_z}(f_k)}HJz​​(fk​)=GJz​​(fk​)eiϕJz​​(fk​)

其中：

Gu(fk)G_u(f_k)Gu​(fk​)

表示第 kkk 个 forcing frequency 下的 uzu_zuz​ gain，

ϕu(fk)\phi_u(f_k)ϕu​(fk​)

表示第 kkk 个 forcing frequency 下的 uzu_zuz​ phase，

GJz(fk)G_{J_z}(f_k)GJz​​(fk​)

表示第 kkk 个 forcing frequency 下的 JzJ_zJz​ gain，

ϕJz(fk)\phi_{J_z}(f_k)ϕJz​​(fk​)

表示第 kkk 个 forcing frequency 下的 JzJ_zJz​ phase。

然后至少做三件事：

- 比较 uzu_zuz​ 与 JzJ_zJz​ 的 phase difference 随频率是否稳定

- 比较 uzu_zuz​ 与 JzJ_zJz​ 的 normalized gain trend 是否一致

- 比较复数比值 HJz/HuH_{J_z}/H_uHJz​​/Hu​ 是否平滑、是否近似常数或缓慢变化

需要的数据

- 同一参考平面的 uzu_zuz​

- angular momentum flux time series Jθ(t)J_\theta(t)Jθ​(t)

- axial momentum flux time series Jz(t)J_z(t)Jz​(t)

- swirl number time series S(t)S(t)S(t)

- burner exit 或 flame base plane

- 以及已提取的各 forcing frequency 下的：
 uzu_zuz​ gain/phase
 JzJ_zJz​ gain/phase
 JθJ_\thetaJθ​ gain/phase

该算哪些量

1. axial velocity proxy 与 axial momentum proxy 的相位差：

Δϕu,Jz(fk)=ϕJz(fk)−ϕu(fk)\Delta\phi_{u,J_z}(f_k)=\phi_{J_z}(f_k)-\phi_u(f_k)Δϕu,Jz​​(fk​)=ϕJz​​(fk​)−ϕu​(fk​)

这里要看的是：

这个相位差是不是整体较小，或者至少随频率平滑变化，尤其是在 kink 附近是否没有突然乱跳。

2. axial velocity proxy 与 axial momentum proxy 的 normalized gain trend：

由于 uzu_zuz​ 和 JzJ_zJz​ 的量纲不同，绝对 gain 不直接比较，而先分别归一化，例如：

G~u(fk)=Gu(fk)max⁡kGu(fk)\tilde G_u(f_k)=\frac{G_u(f_k)}{\max_k G_u(f_k)}G~u​(fk​)=maxk​Gu​(fk​)Gu​(fk​)​ G~Jz(fk)=GJz(fk)max⁡kGJz(fk)\tilde G_{J_z}(f_k)=\frac{G_{J_z}(f_k)}{\max_k G_{J_z}(f_k)}G~Jz​​(fk​)=maxk​GJz​​(fk​)GJz​​(fk​)​

然后比较：

G~u(fk)与G~Jz(fk)\tilde G_u(f_k)\quad \text{与}\quad \tilde G_{J_z}(f_k)G~u​(fk​)与G~Jz​​(fk​)

这里真正关心的不是两者绝对数值相不相等，而是随 forcing frequency 的变化趋势是否一致，特别是 kink 前、kink 附近和 kink 后的相对变化是否相似。

3. axial velocity proxy 与 axial momentum proxy 的复数比值：

RJz/u(fk)=HJz(fk)Hu(fk)R_{J_z/u}(f_k)=\frac{H_{J_z}(f_k)}{H_u(f_k)}RJz​/u​(fk​)=Hu​(fk​)HJz​​(fk​)​

展开写就是：

RJz/u(fk)=GJz(fk)Gu(fk)exp⁡(i[ϕJz(fk)−ϕu(fk)])R_{J_z/u}(f_k)=\frac{G_{J_z}(f_k)}{G_u(f_k)} \exp\left(i[\phi_{J_z}(f_k)-\phi_u(f_k)]\right)RJz​/u​(fk​)=Gu​(fk​)GJz​​(fk​)​exp(i[ϕJz​​(fk​)−ϕu​(fk​)])

这里要看的是：

∣RJz/u(fk)∣|R_{J_z/u}(f_k)|∣RJz​/u​(fk​)∣

是否平滑，

∠RJz/u(fk)\angle R_{J_z/u}(f_k)∠RJz​/u​(fk​)

是否平滑。

如果 uzu_zuz​ 和 JzJ_zJz​ 的确只是同一个 axial-family pathway 的两个 proxy，那么这个复数比值最好近似常数；即使不是严格常数，也应当是一个随频率缓慢变化、而不是乱跳的量。

该注意的要点

- 两个主 proxy 要有清楚的物理含义

- 主文尽量只放一组主 proxy：ub′(t)u_b'(t)ub′​(t) + Jθ′(t)J_\theta'(t)Jθ′​(t)

- S(t)S(t)S(t) 更适合作为辅助 swirl-related 量，不作为唯一第二路径 proxy

- 这里不要求 uzu_zuz​ 与 JzJ_zJz​ 在幅值上严格相等，因为变量定义和量纲不同。真正要看的是：phase relation 是否稳定，normalized gain trend 是否一致，complex ratio 是否平滑

- 这里也不要求在当前单一 harmonic forcing 条件下证明 strict equivalence；真正要证明的是，在当前问题中，uzu_zuz​ 与 JzJ_zJz​ 是否可以被视为同一 axial-family pathway 的两个一致 proxy

可能的 roadblocker

- ubu_bub​ 与 JzJ_zJz​ 结果不完全一致

- JθJ_\thetaJθ​ 与 SSS 的相位关系不完全一致

- uzu_zuz​ 与 JzJ_zJz​ 的相位差在 kink 附近出现明显波动

- uzu_zuz​ 与 JzJ_zJz​ 的 normalized gain trend 不一致

- 复数比值 HJz/HuH_{J_z}/H_uHJz​​/Hu​ 不够平滑

- 别人会问：如果 axial velocity 和 axial momentum 自己都不一致，为什么还能拿 axial velocity 去对比 azimuthal momentum？

现有条件下的解决方案

- 主结果固定：ubu_bub​ + JθJ_\thetaJθ​

- 另一组只作为 supplementary / robustness check

- 如果 uzu_zuz​ 与 JzJ_zJz​ 的 phase difference 整体较小，或者至少平滑变化；normalized gain trend 基本一致；且 HJz/HuH_{J_z}/H_uHJz​​/Hu​ 的模和相位没有明显乱跳，那么就说明二者在当前问题里可以视为同一 axial-family pathway 的两个 proxy

- 如果两者并不一致，就把 JzJ_zJz​ 保留为 axial-side robustness check，并在后续结论里降低“velocity-based axial proxy vs momentum-based azimuthal proxy”比较的强度

预期结果

一页变量定义表

- 主通道：ubu_bub​

- 第二路径 proxy：JθJ_\thetaJθ​

以及一句 feasibility 结论：

The axial velocity proxy and the axial momentum proxy are sufficiently consistent to be treated as the same axial-family pathway signature for the current gatekeeping step.

所需时间
 0.5 天

可能被 challenge 的问题
 为什么用 JθJ_\thetaJθ​ 而不是 uθu_\thetauθ​ 或 SSS？

回答方式
 当前没有完整 uθ(t)u_\theta(t)uθ​(t) 时间序列，而 Jθ(t)J_\theta(t)Jθ​(t) 是现有条件下最直接、最稳定的角动量/旋流相关整体量；S(t)S(t)S(t) 保留作辅助量，但它更容易混入 axial 成分。

可能被 challenge 的问题
 为什么要先比较 axial velocity 和 axial momentum？

回答方式
 因为当前没有完整的 azimuthal velocity time series，而第二路径目前只能先用 azimuthal momentum proxy 表示。先验证 axial velocity 与 axial momentum 在同一轴向家族里是否给出一致 signature，才能说明后续“axial velocity vs azimuthal momentum”的路径比较在当前数据条件下是可行的。

Step 4：验证 swirl-related fluctuation 是否“值得讨论”

目标
 先排除 swirler / 角动量相关影响很弱、根本不值得当独立路径讨论的情况；同时在当前以 axial velocity 为 reference 定义 global flame response 的框架下，检验 swirl-related proxy 是否在 kink 附近可测、是否值得作为候选第二路径继续进入后续分析。

我要做什么
 由于当前 global flame response 是以 axial velocity 为 reference 定义的，因此 Step 4 的主比较仍保留为：

uzvsJθu_z \quad \text{vs} \quad J_\thetauz​vsJθ​

也就是说，主问题仍然是：

在当前 axial-velocity-referenced 的框架里，swirl-related / angular-momentum-mediated proxy 是否足够强、足够可测，值得被当成候选第二路径继续分析。

与此同时，由于 Step 3 已经表明 uzu_zuz​ 与 JzJ_zJz​ 可以被视为一致的 axial-family proxy，因此这里额外加入：

JzvsJθJ_z \quad \text{vs} \quad J_\thetaJz​vsJθ​

作为 supplementary / robustness check，用来降低“velocity-based axial proxy 与 momentum-based swirl proxy 混合比较”的潜在质疑。

因此，Step 4 分成两层：

主比较：

uzvsJθu_z \quad \text{vs} \quad J_\thetauz​vsJθ​

辅助比较：

JzvsJθJ_z \quad \text{vs} \quad J_\thetaJz​vsJθ​

其中，主比较决定是否通过 Step 4 的 gatekeeping；辅助比较用于证明结论不是由 mixed variable type 人为造成的。

需要的数据

- uzu_zuz​ gain/phase

- JzJ_zJz​ gain/phase

- JθJ_\thetaJθ​ gain/phase

- 3 个代表频率 case：kink 前、kink 附近、kink 后

- 若有，SSS 的 gain/phase 可保留为辅助量，但不作为主判断依据

该算哪些量

先定义三个复响应：

Hu(fk)=Gu(fk)eiϕu(fk)H_u(f_k)=G_u(f_k)e^{i\phi_u(f_k)}Hu​(fk​)=Gu​(fk​)eiϕu​(fk​) HJz(fk)=GJz(fk)eiϕJz(fk)H_{J_z}(f_k)=G_{J_z}(f_k)e^{i\phi_{J_z}(f_k)}HJz​​(fk​)=GJz​​(fk​)eiϕJz​​(fk​) HJθ(fk)=GJθ(fk)eiϕJθ(fk)H_{J_\theta}(f_k)=G_{J_\theta}(f_k)e^{i\phi_{J_\theta}(f_k)}HJθ​​(fk​)=GJθ​​(fk​)eiϕJθ​​(fk​)

其中：

- Gu(fk)G_u(f_k)Gu​(fk​)、ϕu(fk)\phi_u(f_k)ϕu​(fk​)：第 kkk 个 forcing frequency 下的 axial velocity gain/phase

- GJz(fk)G_{J_z}(f_k)GJz​​(fk​)、ϕJz(fk)\phi_{J_z}(f_k)ϕJz​​(fk​)：第 kkk 个 forcing frequency 下的 axial momentum gain/phase

- GJθ(fk)G_{J_\theta}(f_k)GJθ​​(fk​)、ϕJθ(fk)\phi_{J_\theta}(f_k)ϕJθ​​(fk​)：第 kkk 个 forcing frequency 下的 angular momentum gain/phase

A. 主比较：uzu_zuz​ vs JθJ_\thetaJθ​

1. relative gain ratio：

RJθ/u(fk)=GJθ(fk)Gu(fk)R_{J_\theta/u}(f_k)=\frac{G_{J_\theta}(f_k)}{G_u(f_k)}RJθ​/u​(fk​)=Gu​(fk​)GJθ​​(fk​)​

这个量不是要求接近 1，也不是要求常数；真正要看的是：

- 它是否接近 0

- 它是否在大多数频率上可测且有界

- 它是否在 kink 附近出现值得注意的 dip、peak 或 transition

如果 RJθ/u(fk)R_{J_\theta/u}(f_k)RJθ​/u​(fk​) 在大多数频率上不是近零，而是在一个有限范围内平滑变化，就说明 JθJ_\thetaJθ​ 不是纯噪声，而是一个值得继续分析的 swirl-related proxy。

2. principal phase difference：

为了避免 ±360∘\pm 360^\circ±360∘ branch choice 对物理解释的干扰，Step 4 的主图中 phase difference 统一压到 principal range：

Δϕu,Jθ(fk)=∠(e i[ϕJθ(fk)−ϕu(fk)])\Delta\phi_{u,J_\theta}(f_k) = \angle\left( e^{\,i[\phi_{J_\theta}(f_k)-\phi_u(f_k)]} \right)Δϕu,Jθ​​(fk​)=∠(ei[ϕJθ​​(fk​)−ϕu​(fk​)])

因此：

Δϕu,Jθ(fk)∈(−π,π]\Delta\phi_{u,J_\theta}(f_k)\in(-\pi,\pi]Δϕu,Jθ​​(fk​)∈(−π,π]

或者用 degree 表示为：

Δϕu,Jθ(fk)∈(−180∘,180∘]\Delta\phi_{u,J_\theta}(f_k)\in(-180^\circ,180^\circ]Δϕu,Jθ​​(fk​)∈(−180∘,180∘]

这里要看的是：

- JθJ_\thetaJθ​ 相对于 axial reference 的相位关系是否与 axial-family 自身明显不同

- 在 kink 附近是否出现显著 phase change

- 是否接近反相，即 principal phase difference 接近 ±π\pm \pi±π

主文里优先解释 principal phase difference；如有需要，可在备份里保留 unwrapped version，仅用于 continuity diagnostics，而不用它直接做物理解释。

B. 辅助比较：JzJ_zJz​ vs JθJ_\thetaJθ​

由于 JzJ_zJz​ 与 JθJ_\thetaJθ​ 都属于 momentum-type quantity，因此这一组比较更适合作为“量纲和变量类型更一致”的 robustness check。

1. relative gain ratio：

RJθ/Jz(fk)=GJθ(fk)GJz(fk)R_{J_\theta/J_z}(f_k)=\frac{G_{J_\theta}(f_k)}{G_{J_z}(f_k)}RJθ​/Jz​​(fk​)=GJz​​(fk​)GJθ​​(fk​)​

这里看的是：

- swirl-related proxy 相对于 axial momentum proxy 是否仍然可测

- 在相同 quantity type 的框架下，是否仍然存在与主比较一致的 transition pattern

2. principal phase difference：

ΔϕJz,Jθ(fk)=∠(e i[ϕJθ(fk)−ϕJz(fk)])\Delta\phi_{J_z,J_\theta}(f_k) = \angle\left( e^{\,i[\phi_{J_\theta}(f_k)-\phi_{J_z}(f_k)]} \right)ΔϕJz​,Jθ​​(fk​)=∠(ei[ϕJθ​​(fk​)−ϕJz​​(fk​)])

同样压到：

(−π,π](-\pi,\pi](−π,π]

这里要看的是：

- 在 momentum-type 比较下，JθJ_\thetaJθ​ 是否仍然与 axial-family proxy 表现出不同的 phase relation

- 主比较结论是否在这一组中仍然成立

怎么画图

图 1：Primary Step 4 comparison

横轴：forcing frequency

上图：

RJθ/u(f)R_{J_\theta/u}(f)RJθ​/u​(f)

下图：

Δϕu,Jθ(f)(principal range)\Delta\phi_{u,J_\theta}(f) \quad \text{(principal range)}Δϕu,Jθ​​(f)(principal range)

要展示的是：

- JθJ_\thetaJθ​ 在大多数频率上是否 measurable

- kink 附近是否存在明显的 gain dip / transition

- JθJ_\thetaJθ​ 相对于 axial reference 的 phase relation 是否发生显著变化

图 2：Supplementary robustness check

横轴：forcing frequency

上图：

RJθ/Jz(f)R_{J_\theta/J_z}(f)RJθ​/Jz​​(f)

下图：

ΔϕJz,Jθ(f)(principal range)\Delta\phi_{J_z,J_\theta}(f) \quad \text{(principal range)}ΔϕJz​,Jθ​​(f)(principal range)

要展示的是：

- 在同为 momentum-type quantity 的框架下，主比较结论是否仍然成立

- Step 4 的结果是否不依赖于“velocity vs momentum”的 mixed comparison

如有需要，可在备份中保留一张 unwrapped phase difference 图，用于说明 transition 的连续性，但不作为主文物理解释图。

该注意的要点

- Step 4 不是在证明两条路径已经独立，也不是在解释 kink；它只是一个存在性 / 值得性检查

- 这里不要求 JθJ_\thetaJθ​ 和 axial proxy 一样强，只要求它不是近零、不是纯噪声、且在 kink 附近有可观测响应

- gain ratio 不要求等于 1，也不要求严格常数；真正关心的是它是否平滑、有界、并能反映可测的 swirl-related response

- phase difference 的物理解释应基于 principal range (−π,π](-\pi,\pi](−π,π]，而不是直接基于带有多重 360∘360^\circ360∘ branch 的 unwrapped 数值

- 若某些频点上 JθJ_\thetaJθ​ gain 很小，则这些点的 phase 更敏感，解释时要谨慎；低幅值点不作为 strongest evidence

- 主结果仍以 uzu_zuz​ vs JθJ_\thetaJθ​ 为主，因为它与当前 global flame response 的定义保持一致；JzJ_zJz​ vs JθJ_\thetaJθ​ 用于 robustness check，而不是替代主比较

可能的 roadblocker

- JθJ_\thetaJθ​ 在某些频率上很弱

- kink 附近出现单点 dip，使得 phase 提取更敏感

- principal phase difference 与 unwrapped 图看上去不一致，容易引起误读

- 有人会质疑：为什么主比较仍然不是 JzJ_zJz​ vs JθJ_\thetaJθ​？

现有条件下的解决方案

- 只要 JθJ_\thetaJθ​ 在大多数关键频率上 measurable，就足以支持其作为候选第二路径继续分析

- 对低幅值点，强调“transition indicator”而不是“最强单点证据”

- 主文统一使用 principal phase difference；unwrapped 图放到备份，仅作 continuity diagnostics

- 明确说明：主比较保留 uzu_zuz​ vs JθJ_\thetaJθ​，是因为当前 global flame response 是 axial-velocity-referenced；而 JzJ_zJz​ vs JθJ_\thetaJθ​ 已经被加入作为 supplementary robustness check，用来降低 mixed variable type 的质疑

预期结果

一句 gatekeeping 结论：

The swirl-related / angular-momentum-mediated proxy remains measurable across most forcing frequencies and therefore deserves further analysis as a candidate second pathway.

如果 kink 附近还出现明显 transition，则可进一步写成：

Near the kink region, the swirl-related proxy shows a nontrivial gain/phase transition relative to the axial reference, which supports carrying it forward as a candidate competing pathway.

所需时间
 0.5 天

可能被 challenge 的问题
 既然 Step 3 已经表明 uzu_zuz​ 与 JzJ_zJz​ 是一致的 axial-family proxy，为什么 Step 4 不直接只用 JzJ_zJz​ 与 JθJ_\thetaJθ​ 做比较？

回答方式
 因为当前 global flame response 的定义仍然是 axial-velocity-referenced，所以 Step 4 的主比较必须保持与这一 reference 一致，即 uzu_zuz​ vs JθJ_\thetaJθ​。但为了降低“velocity vs momentum mixed comparison”的潜在质疑，已经额外加入 JzJ_zJz​ vs JθJ_\thetaJθ​ 作为 robustness check。这样既保持了与主问题的一致性，也提升了比较的 defensibility。

可能被 challenge 的问题
 为什么 phase difference 要压到 (−π,π](-\pi,\pi](−π,π]？

回答方式
 因为 Step 4 的目标是解释某一频率下 swirl-related proxy 相对于 axial proxy 的真实物理相位关系，而不是展示多重 360∘360^\circ360∘ branch choice。将 phase difference 压到 principal range 后，更容易判断其是接近同相、有限滞后，还是接近反相。unwrapped version 仍可保留，但只用于 continuity diagnostics，不作为主文物理解释。

Step 5：验证 swirl-related proxy 不是 axial-family proxy 的简单重复投影

目标
 在 Step 3 已经确认 axial-family proxy consistency、Step 4 已经确认 swirl-related proxy measurable 的基础上，进一步检验：swirl-related proxy 是否只是 axial-family proxy 的 simple scaled copy，还是确实表现出 non-redundant pathway signature。

我要做什么
 这一步不再重复检验 JθJ_\thetaJθ​ 是否“可测”或是否“值得讨论”，因为这些已经在 Step 4 完成。
 这一步要回答的是：

swirl-related proxy 的响应是否只是 axial-family proxy 的简单缩放或平滑变形？

换句话说，要检验的不是“有没有差异”，而是：

这种差异是否足以支持 non-redundant pathway signature。

因此，Step 5 分成两层：

主判断：检验 JθJ_\thetaJθ​ 是否不是 axial-family response 的 simple scaled copy

辅助判断：检验这种 non-redundancy 是否在 uzu_zuz​ vs JθJ_\thetaJθ​ 和 JzJ_zJz​ vs JθJ_\thetaJθ​ 两组比较中都成立

需要的数据

- Step 3 的结果：uzu_zuz​ 与 JzJ_zJz​ 的 axial-family consistency

- Step 4 的结果：uzu_zuz​ vs JθJ_\thetaJθ​ 的 gain ratio / principal phase difference

- Step 4 的 supplementary 结果：JzJ_zJz​ vs JθJ_\thetaJθ​ 的 gain ratio / principal phase difference

- 3 个代表频率 case：kink 前、kink 附近、kink 后

该算哪些量

先沿用 Step 4 中定义的复响应：

Hu(fk)=Gu(fk)eiϕu(fk)H_u(f_k)=G_u(f_k)e^{i\phi_u(f_k)}Hu​(fk​)=Gu​(fk​)eiϕu​(fk​) HJz(fk)=GJz(fk)eiϕJz(fk)H_{J_z}(f_k)=G_{J_z}(f_k)e^{i\phi_{J_z}(f_k)}HJz​​(fk​)=GJz​​(fk​)eiϕJz​​(fk​) HJθ(fk)=GJθ(fk)eiϕJθ(fk)H_{J_\theta}(f_k)=G_{J_\theta}(f_k)e^{i\phi_{J_\theta}(f_k)}HJθ​​(fk​)=GJθ​​(fk​)eiϕJθ​​(fk​)

A. 主非冗余性检验：uzu_zuz​ vs JθJ_\thetaJθ​

1. 检验 JθJ_\thetaJθ​ 是否只是 uzu_zuz​ 的 simple scaled copy

如果 JθJ_\thetaJθ​ 只是 axial proxy 的简单重复投影，那么应当近似存在：

HJθ(f)≈C(f) Hu(f)H_{J_\theta}(f)\approx C(f)\,H_u(f)HJθ​​(f)≈C(f)Hu​(f)

其中 C(f)C(f)C(f) 至少应当是平滑、单调、且不伴随显著 transition 的量。

因此，要重点看：

RJθ/u(f)=HJθ(f)Hu(f)R_{J_\theta/u}(f)=\frac{H_{J_\theta}(f)}{H_u(f)}RJθ​/u​(f)=Hu​(f)HJθ​​(f)​

是否只是一个平滑、弱频率依赖、且没有关键频率异常的映射。

如果在 kink 邻域，尤其 transition 区域附近，出现：

- relative gain 的显著 dip / peak

- principal phase difference 的突然接近反相

- 与 axial-family consistency band 明显不同的 phase behavior

那么就说明 JθJ_\thetaJθ​ 不是 uzu_zuz​ 的 trivial copy。

2. 主判断量

Δϕu,Jθ(p)(f)=∠(e i[ϕJθ(f)−ϕu(f)])\Delta\phi_{u,J_\theta}^{(p)}(f) = \angle\left( e^{\,i[\phi_{J_\theta}(f)-\phi_u(f)]} \right)Δϕu,Jθ​(p)​(f)=∠(ei[ϕJθ​​(f)−ϕu​(f)])

这里始终使用 principal phase difference，即：

Δϕu,Jθ(p)(f)∈(−π,π]\Delta\phi_{u,J_\theta}^{(p)}(f)\in(-\pi,\pi]Δϕu,Jθ​(p)​(f)∈(−π,π]

并重点观察：

- kink 邻域是否出现接近 ±π\pm \pi±π 的 near-antiphase behavior

- 这种 phase transition 是否超出 Step 3 中 axial-family proxy 自身的相位差范围

- 它是否只是 isolated noisy point，还是与 gain dip 同时出现的系统性 transition

B. 辅助非冗余性检验：JzJ_zJz​ vs JθJ_\thetaJθ​

由于 JzJ_zJz​ 与 JθJ_\thetaJθ​ 同为 momentum-type quantity，因此这组比较用来检验：

如果不用 velocity-based axial proxy，而改用 momentum-based axial proxy，non-redundancy 结论是否仍然成立。

重点看：

RJθ/Jz(f)=HJθ(f)HJz(f)R_{J_\theta/J_z}(f)=\frac{H_{J_\theta}(f)}{H_{J_z}(f)}RJθ​/Jz​​(f)=HJz​​(f)HJθ​​(f)​

以及

ΔϕJz,Jθ(p)(f)=∠(e i[ϕJθ(f)−ϕJz(f)])\Delta\phi_{J_z,J_\theta}^{(p)}(f) = \angle\left( e^{\,i[\phi_{J_\theta}(f)-\phi_{J_z}(f)]} \right)ΔϕJz​,Jθ​(p)​(f)=∠(ei[ϕJθ​​(f)−ϕJz​​(f)])

如果主比较与辅助比较在 kink 邻域都给出一致的 transition 结论，那么就更能说明：

JθJ_\thetaJθ​ 不是由于变量类型混合比较才“看起来不同”，而是确实具有 non-redundant pathway signature。

怎么画图

图 1：Non-redundancy relative to axial-family proxy

横轴：forcing frequency

上图：

∣HJθ(f)Hu(f)∣\left|\frac{H_{J_\theta}(f)}{H_u(f)}\right|​Hu​(f)HJθ​​(f)​​

或用 gain ratio 近似：

GJθ(f)Gu(f)\frac{G_{J_\theta}(f)}{G_u(f)}Gu​(f)GJθ​​(f)​

下图：

Δϕu,Jθ(p)(f)\Delta\phi_{u,J_\theta}^{(p)}(f)Δϕu,Jθ​(p)​(f)

要展示的是：

- JθJ_\thetaJθ​ 不是简单的平滑缩放 copy

- kink 邻域存在不同于 axial-family consistency band 的 transition behavior

图 2：Robustness check using momentum-type comparison

横轴：forcing frequency

上图：

∣HJθ(f)HJz(f)∣\left|\frac{H_{J_\theta}(f)}{H_{J_z}(f)}\right|​HJz​​(f)HJθ​​(f)​​

或用 gain ratio 近似：

GJθ(f)GJz(f)\frac{G_{J_\theta}(f)}{G_{J_z}(f)}GJz​​(f)GJθ​​(f)​

下图：

ΔϕJz,Jθ(p)(f)\Delta\phi_{J_z,J_\theta}^{(p)}(f)ΔϕJz​,Jθ​(p)​(f)

要展示的是：

- non-redundancy 结论不依赖于 uzu_zuz​ 还是 JzJ_zJz​ 作为 axial-family proxy

- kink 邻域的 transition 具有 robustness

怎么判断“通过 gate”

满足以下 3 条中的至少 2 条，即可认为 Step 5 通过：

Gate 1
 在 kink 邻域，JθJ_\thetaJθ​ 相对于 axial-family proxy 出现显著 transition，而不是仅表现为平滑缩放。

Gate 2
 principal phase difference 在关键频率附近接近反相或明显偏离 axial-family consistency band。

Gate 3
 上述结论在 uzu_zuz​ vs JθJ_\thetaJθ​ 与 JzJ_zJz​ vs JθJ_\thetaJθ​ 两组比较中方向一致。

该注意的要点

- Step 5 不是重新证明 JθJ_\thetaJθ​ measurable；那已经在 Step 4 完成

- Step 5 也不是在证明 strict independence；它只是在检验 non-redundancy

- 这里最关键的不是“处处都不同”，而是 kink 邻域是否出现 axial-family 没有的 transition behavior

- phase 的解释始终以 principal range 为准；unwrapped 只放备份，不作主文物理解释

可能的 roadblocker

- transition 主要集中在单个频点，容易被质疑为噪声

- gain dip 出现时对应的 JθJ_\thetaJθ​ 幅值较低，导致 phase 更敏感

- 有人会说：这只是另一个 frequency-dependent scaling

现有条件下的解决方案

- 不用单点下结论，而是用 kink 前 / kink 邻域 / kink 后三点一起看 transition

- 强调 gain dip 与 near-antiphase 同时出现，而不是孤立 phase jump

- 加入 JzJ_zJz​ vs JθJ_\thetaJθ​ 的 robustness check，降低“只是 scaling artifact”的质疑

预期结果

一句更稳的结论：

The swirl-related proxy is not a trivial scaled copy of the axial-family proxy. Near the kink region, it exhibits a distinct transition behavior that supports treating it as a non-redundant pathway signature.

所需时间
 0.5–1 天

可能被 challenge 的问题
 你这里是不是只是证明了 JθJ_\thetaJθ​ 和 axial-family proxy 不完全一样，而不是真正的第二路径？

回答方式
 对，Step 5 的目标不是证明 strict second-input independence，而是证明它不是 axial-family proxy 的简单重复投影。当前结论层级是 non-redundant pathway signature，而不是 strict causal separation。

Step 6A：检验 swirl-related proxy 是否对 heat-release response 提供 axial 之外的额外解释信息

目标
 在 Step 3 已经确认 axial-family proxy consistency、Step 4 已经确认 swirl-related proxy measurable、Step 5 已经确认其 non-redundancy 的基础上，正式检验：

在解释 heat-release response 时，加入 swirl-related proxy 是否比 axial-only 更有信息量。

也就是说，Step 6A 不再重复 proxy-level gatekeeping，而直接进入 output-side explanatory value test。

我要做什么
 这一步要回答的是：

Given an axial-referenced global response, does a swirl-related / angular-momentum-mediated proxy provide added explanatory value for heat-release response beyond the axial-only description?

因此，Step 6A 分成两层：

主输出：global heat release Q′(t)Q'(t)Q′(t)

辅助输出：1–2 个关键局部 heat-release output，如 qA′(t)q_A'(t)qA′​(t)、qD′(t)q_D'(t)qD′​(t)

需要的数据

- axial proxy: ub′(t)u_b'(t)ub′​(t)

- swirl-related proxy: Jθ′(t)J_\theta'(t)Jθ′​(t)

- global heat release: Q′(t)Q'(t)Q′(t)

- 若有余力，局部输出：qA′(t)q_A'(t)qA′​(t)、qD′(t)q_D'(t)qD′​(t)

- 3 个代表频率 case：kink 前、kink 邻域、kink 后

- Step 5 的 non-redundancy 结果

该算哪些量

对输出 y(t)y(t)y(t)，其中 yyy 可以是：

- global Q′(t)Q'(t)Q′(t)

- 局部 qA′(t)q_A'(t)qA′​(t)、qD′(t)q_D'(t)qD′​(t)

计算：

Hy∣u(ωf)=y^(ωf)u^b(ωf)H_{y|u}(\omega_f)=\frac{\hat y(\omega_f)}{\hat u_b(\omega_f)}Hy∣u​(ωf​)=u^b​(ωf​)y^​(ωf​)​ Hy∣Jθ(ωf)=y^(ωf)J^θ(ωf)H_{y|J_\theta}(\omega_f)=\frac{\hat y(\omega_f)}{\hat J_\theta(\omega_f)}Hy∣Jθ​​(ωf​)=J^θ​(ωf​)y^​(ωf​)​

并提取：

A. 输出相对两种 proxy 的 phase relation

ϕy∣u=∠y^−∠u^b\phi_{y|u}=\angle \hat y-\angle \hat u_bϕy∣u​=∠y^​−∠u^b​ ϕy∣Jθ=∠y^−∠J^θ\phi_{y|J_\theta}=\angle \hat y-\angle \hat J_\thetaϕy∣Jθ​​=∠y^​−∠J^θ​

这里要看的是：

- 某个输出是否更贴近 axial proxy

- 某个输出是否更贴近 swirl-related proxy

- kink 邻域这种 preference 是否变得更明显

B. characteristic delay 粗估计

τy∣u≈−ϕy∣uωf\tau_{y|u}\approx -\frac{\phi_{y|u}}{\omega_f}τy∣u​≈−ωf​ϕy∣u​​ τy∣Jθ≈−ϕy∣Jθωf\tau_{y|J_\theta}\approx -\frac{\phi_{y|J_\theta}}{\omega_f}τy∣Jθ​​≈−ωf​ϕy∣Jθ​​​

这里不追求唯一 delay，只看：

- 输出相对于 axial proxy 的 delay 量级

- 输出相对于 swirl-related proxy 的 delay 量级

- 两者是否呈现不同的 pathway preference

C. 路径亲近度指标

例如定义：

Dy(ωf)=∣ϕy∣u∣−∣ϕy∣Jθ∣D_y(\omega_f)=|\phi_{y|u}|-|\phi_{y|J_\theta}|Dy​(ωf​)=∣ϕy∣u​∣−∣ϕy∣Jθ​​∣

解释方式：

- Dy<0D_y<0Dy​<0：输出更贴近 axial proxy

- Dy>0D_y>0Dy​>0：输出更贴近 swirl-related proxy

如果某些输出在 kink 邻域从 axial-like 转向 swirl-like，或者至少表现出明显不同的 preference，这就说明 swirl-related proxy 提供了 axial-only 之外的额外解释信息。

怎么画图

图 1：Global output vs proxies

横轴：forcing frequency

画：

ϕQ∣u\phi_{Q|u}ϕQ∣u​ ϕQ∣Jθ\phi_{Q|J_\theta}ϕQ∣Jθ​​

或者直接画：

DQ(f)D_Q(f)DQ​(f)

要展示的是：

- global QQQ 是否在 kink 邻域开始表现出 axial-only 难以一致解释的行为

- swirl-related proxy 是否提供不同于 axial-only 的参考视角

图 2：Local outputs vs proxies

对 1–2 个关键局部输出，画：

ϕqr∣u\phi_{q_r|u}ϕqr​∣u​ ϕqr∣Jθ\phi_{q_r|J_\theta}ϕqr​∣Jθ​​

或画：

Dqr(f)D_{q_r}(f)Dqr​​(f)

要展示的是：

- 是否存在更贴 axial 的区域

- 是否存在更贴 swirl 的区域

- 这种空间差异是否在 kink 邻域增强

图 3：Output-side gate summary

| 项目 | kink前 | kink附近 | kink后 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| global QQQ 是否 axial-only 一致 |  |  |  |  |
| 是否存在更贴 axial 的输出 |  |  |  |  |
| 是否存在更贴 swirl 的输出 |  |  |  |  |
| kink 邻域是否出现 output preference change |  |  |  |  |

怎么判断“通过 gate”

满足以下 3 条中的至少 2 条，即可进入 Step 6B：

Gate 1
 global QQQ 在 kink 邻域不再能被 axial-only 一致解释。

Gate 2
 至少一个局部输出更贴 axial，而至少一个局部输出更贴 swirl。

Gate 3
 kink 邻域 output-side pathway preference 发生明显变化。

该注意的要点

- Step 6A 不再证明 JθJ_\thetaJθ​ measurable；那已经在 Step 4 完成

- Step 6A 也不再证明 non-redundancy；那已经在 Step 5 完成

- Step 6A 的核心是：对 output 的解释是否真的因为加入 swirl-related proxy 而变得更强

- 单频正弦下 global output 总可以被一个复增益拟合，所以不能用“单点拟合误差”否定两路径；重点是 跨输出、跨频率的一致性

可能的 roadblocker

- global QQQ 单独看不出 swirl-related contribution

- 局部输出噪声较大

- 某些区域对两种 proxy 的区别不明显

现有条件下的解决方案

- 不要求 global output 单独就完全区分两路径

- 强调局部输出通常更能暴露 pathway preference

- 只保留最清晰的 1–2 个区域进入主图，其余放备份

预期结果

你最终应得到这句结论：

The swirl-related proxy provides added explanatory value for the heat-release response beyond the axial-only description, especially near the kink region where output-side pathway preference becomes more evident.

所需时间
 1 天

可能被 challenge 的问题
 既然 Step 4 和 Step 5 已经说明 JθJ_\thetaJθ​ 有 transition、也不是简单复制，为什么还要做 Step 6A？

回答方式
 因为 Step 4 和 Step 5 仍然停留在 proxy-level。Step 6A 要正式回答的是：这种 difference 是否真的对 heat-release output 的解释有帮助。只有 output-side explanatory value 成立，后面的 reduced-order two-pathway explanation 才更站得住。

Step 6B：Reduced-order two-pathway interpretation of the axial-referenced global response

目标
 在 Step 3 已经确认 axial-family proxy consistency、Step 4 已经确认 swirl-related proxy measurable、Step 5 已经确认其 non-redundancy、Step 6A 已经确认其对 output 有 added explanatory value 的基础上，进入真正的两路径解释：

用一个最简单的 reduced-order gray-box / DTD-inspired 两路径模型，解释为什么在 axial-referenced global response 中会出现 local minimum 和 phase kink。

这里不把 Jθ′(t)J_\theta'(t)Jθ′​(t) 当作第二个独立外部 forcing，而把它当作：

an internal pathway proxy for a swirl-mediated contribution

建模口径

推荐优先使用下面这个写法：

Q′(t)≈QA′(t)+QB′(t)Q'(t)\approx Q_A'(t)+Q_B'(t)Q′(t)≈QA′​(t)+QB′​(t)

其中：

- QA′(t)Q_A'(t)QA′​(t)：axial-convective backbone contribution

- QB′(t)Q_B'(t)QB′​(t)：swirl-mediated competing contribution

如果你想保留卷积形式，可以写成：

Q′(t)≈huub′(t)+hsJθ′(t)Q'(t)\approx h_u u_b'(t)+h_s J_\theta'(t)Q′(t)≈hu​ub′​(t)+hs​Jθ′​(t)

但必须明确加一句：

Here Jθ′(t)J_\theta'(t)Jθ′​(t) is treated as an internal pathway proxy rather than an independently controlled external input.

需要的数据

- Step 3–Step 6A 的通过结论

- global FTF：至少 kink 前、kink 邻域、kink 后 3 个频率

- axial-like 路径证据

- swirl-like 路径证据

- kink 邻域的关键 transition evidence，尤其 relative gain dip 和 near-antiphase phase relation

具体该算哪些量

A. 给两条路径各自一个最简 reduced-order 形式

Path A：axial-like contribution

建议先用：

- 一个宽正峰的有效时延分布

- 或一个单峰、平滑、backbone-like 的响应

核心特征：

- 主要为正

- 提供 overall low-pass 骨架

- 行为上更贴近 F(0)→1F(0)\to1F(0)→1 的那类响应

Path B：swirl-like contribution

建议先用：

- 一个“正峰 - 负峰”的补偿结构

- 或一个先增后减的有效响应

核心特征：

- 体现正负补偿

- 作为 competing/canceling contribution

- 行为上更贴近 F(0)→0F(0)\to0F(0)→0 的 circulation-type 路径

B. 计算并比较三类响应

(a) axial-only contribution

Fu(ω)F_u(\omega)Fu​(ω)

(b) swirl-like contribution

Fs(ω)F_s(\omega)Fs​(ω)

(c) combined contribution

Fmodel(ω)=Fu(ω)+Fs(ω)F_{\text{model}}(\omega)=F_u(\omega)+F_s(\omega)Fmodel​(ω)=Fu​(ω)+Fs​(ω)

然后比较：

- ∣Fu∣|F_u|∣Fu​∣ vs measured ∣F∣|F|∣F∣

- ∣Fmodel∣|F_{\text{model}}|∣Fmodel​∣ vs measured ∣F∣|F|∣F∣

- ∠Fu\angle F_u∠Fu​ vs measured phase

- ∠Fmodel\angle F_{\text{model}}∠Fmodel​ vs measured phase

C. 强化 kink 邻域解释的两个指标

(a) 两路径的相对相位

Δϕuspath(ω)=∠Fs(ω)−∠Fu(ω)\Delta\phi_{us}^{path}(\omega)=\angle F_s(\omega)-\angle F_u(\omega)Δϕuspath​(ω)=∠Fs​(ω)−∠Fu​(ω)

(b) cancellation indicator

C(ω)=∣Fu(ω)+Fs(ω)∣∣Fu(ω)∣+∣Fs(ω)∣C(\omega)=\frac{|F_u(\omega)+F_s(\omega)|}{|F_u(\omega)|+|F_s(\omega)|}C(ω)=∣Fu​(ω)∣+∣Fs​(ω)∣∣Fu​(ω)+Fs​(ω)∣​

解释：

- C≈1C\approx1C≈1：偏相长

- C≪1C\ll1C≪1：偏相消

如果 kink 邻域 CCC 明显下降，同时 Step 4 / Step 5 指出的 swirl-related transition 恰好出现在同一区域，就能形成非常强的证据链。

怎么画图

图 1：Measured global FTF vs axial-only vs two-path model

分两幅：

- gain

- phase

曲线：

- measured

- axial only

- axial + swirl

你要让人看到：

- axial only 给骨架

- axial + swirl 才能更自然地产生 local minimum / kink

图 2：Pathway phasors on the complex plane

对 3 个代表频率分别画：

- FuF_uFu​

- FsF_sFs​

- Fu+FsF_u+F_sFu​+Fs​

作用：

- 直观展示 kink 邻域为何接近 destructive interference

- 尤其突出 transition 频率附近的 near-cancellation

图 3：Relative phase and cancellation indicator

上图：

Δϕuspath(ω)\Delta\phi_{us}^{path}(\omega)Δϕuspath​(ω)

下图：

C(ω)C(\omega)C(ω)

要展示的是：

- kink 邻域相对相位更接近反相

- kink 邻域 cancellation 更强

图 4：Reduced-order pathway shapes（可选）

如果时间够，可画：

- huh_uhu​：宽正峰

- hsh_shs​：正负补偿结构

作用：
 把频域上的 kink 翻译成时域上的两条不同 pathway signatures

怎么判断“通过 gate”

Step 6B 不需要完美拟合。

满足以下 4 条中的至少 3 条，即可认为两路径解释成立：

Gate 1
 axial-only 无法同时解释 local minimum 和 phase kink。

Gate 2
 加入 swirl-like contribution 后，minimum / kink 得到明显改善。

Gate 3
 kink 邻域 Δϕuspath\Delta\phi_{us}^{path}Δϕuspath​ 更接近反相，且 C(ω)C(\omega)C(ω) 明显下降。

Gate 4
 两路径的角色与 Step 3–Step 6A 的结论一致：

- axial-like = backbone contribution

- swirl-like = competing/canceling contribution

该注意的要点

- 这是解释模型，不是 full predictive model

- 不要说“第二个独立输入”

- 要明确：axial 是 reference input；swirl-related 量是 internal pathway proxy

- Step 6B 的说服力依赖于前面的证据链完整性：
 Step 3：axial-family consistency
 Step 4：swirl proxy measurable
 Step 5：swirl proxy non-redundant
 Step 6A：swirl proxy adds explanatory value for output

可能的 roadblocker

- 模型形式太复杂，参数太多

- 数值上不够贴 measured global FTF

- 会被问是不是把所有复杂机制都塞进第二路径

现有条件下的解决方案

- 只保留最简单的两路径结构：一个 backbone 正峰 + 一个补偿结构

- 强调 qualitative reproduction，而不是精确全频拟合

- 明确说第二路径是 swirl-related / swirl-mediated competing contribution，不声称唯一等于某一个 microscopic mechanism

预期结果

你最终应该能说：

A reduced-order two-pathway interpretation is sufficient to explain the measured local minimum and phase kink in the axial-referenced global response. The axial-like contribution provides the backbone response, while the swirl-related contribution acts as a competing contribution that becomes most destructive near the kink region.

所需时间
 1–1.5 天

可能被 challenge 的问题
 这是不是过拟合？

回答方式
 当前模型不是最终预测器，而是解释模型；目的不是高精度全频拟合，而是验证“两路径相消足以解释 kink”。前面的 Step 3–Step 6A 已经建立了完整证据链，因此这里不是从零开始硬拟合第二路径，而是在已有 pathway evidence 的基础上做 reduced-order explanation。

## Phase 1：局部空间证据

Step 7：区域定义图该用无扰动还是有扰动数据？

目标
 把这个 concern 直接纳入方法里。

我要做什么
 把图分成两类：

A. 区域定义图
 优先用 unforced case 的时间平均场。
 如果没有 unforced，就用 forced case 的周期平均 / 长时间平均场。

B. 机制证据图
 用 forced data 做：

- phase average

- 局部响应图

- 传播顺序图

需要的数据

- unforced case（若有）

- 或 forced case 的周期平均场

该注意的要点

- 绝对不要用某一帧瞬时扰动图来定义区域

- 区域一定固定，不能随相位跑

可能的 roadblocker

- 没有 unforced case

- forced 平均场和 unforced 平均场差别较大

- flame shape 随 forcing 改变明显

现有条件下的解决方案

- 没有 unforced 时，就用 forced case 的周期平均场定义区域

- 但要在汇报里说明：区域表示 mean flame brush，而不是瞬时 flame front

- 如果不同频率 mean flame brush 差异太大，只固定一个 reference frequency 的区域作为主结果

预期结果
 一张清晰、可 defend 的 4 区域定义图

所需时间
 1 天

可能被 challenge 的问题
 2D 图到底应该用无扰动还是有扰动数据？

回答方式
 区域定义用无扰动基态或有扰动周期平均场；机制证据用有扰动数据。这样避免了用瞬时扰动图定义区域带来的循环论证。

Step 8：提取 4 个局部输出 qr′(t)q_r'(t)qr′​(t)

目标
 把 global heat release 拆成局部路径证据。

我要做什么
 定义：

- Region A: flame base / anchoring zone

- Region B: inner shear layer / IRZ-adjacent zone

- Region C: outer shear layer / ORZ-adjacent zone

- Region D: flame tip / downstream zone

然后提取：

qA′(t), qB′(t), qC′(t), qD′(t)q_A'(t),\ q_B'(t),\ q_C'(t),\ q_D'(t)qA′​(t), qB′​(t), qC′​(t), qD′​(t)

需要的数据

- CH∗^*∗ 或 q˙\dot qq˙​

- 4 个固定 mask

该注意的要点

- 同一类 signal，统一处理

- 保留 global output 作为对照

- 弱区域不要强用

可能的 roadblocker

- 某些区域 signal 很弱

- 噪声较大

现有条件下的解决方案

- 只把 base / shear layer / tip 里最清晰的 2–3 个区域作为主图

- 弱区域放备份，不进主结论

预期结果
 4 个局部 heat-release 响应时序

所需时间
 1 天

可能被 challenge 的问题
 区域划分是否主观？

回答方式
 区域不是为了唯一几何分割，而是为了测试相消发生在哪里、谁先响应谁后响应；后续会做边界轻微移动验证主结论是否保持。

Step 9：明确短 2D 数据的任务

目标
 解决“FTF 用长时间窗，2D 图用短时间窗”的问题。

我要做什么
 明确规定：

短 2D / 局部场数据不负责重建 full global FTF。
 它只负责：

- 单频局部复响应

- phase average

- 传播顺序

- 局部 delay 量级

需要的数据

- 3 个代表频率的短时 2D/3D LES 场

该注意的要点

- 优先做单频锁相/正弦拟合，不做宽频 FFT

- 重点看 kink 附近，不追求全频段覆盖

可能的 roadblocker

- 周期数太少

- 单频拟合不稳

现有条件下的解决方案

- 只分析 3 个代表频率

- 用正弦拟合而不是直接 FFT

- 若低频 case 不稳，把它从主图降级

预期结果
 2D 数据成为“局部机制证据”，而不是“FTF 再计算器”

所需时间
 0.5 天（方法固定）

可能被 challenge 的问题
 短时间 2D 数据凭什么支持结论？

回答方式
 短 2D 数据不承担 full global FTF 重建任务，只承担局部单频响应、phase average、传播顺序和 delay 证据；global FTF 仍然来自长时间窗数据。

Step 10：做局部单频复响应

目标
 看每个区域更跟 axial 还是更跟 swirl-related proxy。

我要做什么
 对每个区域算：

Fr,u(ωf)=q^r(ωf)u^b(ωf)F_{r,u}(\omega_f)=\frac{\hat q_r(\omega_f)}{\hat u_b(\omega_f)}Fr,u​(ωf​)=u^b​(ωf​)q^​r​(ωf​)​ Fr,Jθ(ωf)=q^r(ωf)J^θ(ωf)F_{r,J_\theta}(\omega_f)=\frac{\hat q_r(\omega_f)}{\hat J_\theta(\omega_f)}Fr,Jθ​​(ωf​)=J^θ​(ωf​)q^​r​(ωf​)​

需要的数据

- qA,qB,qC,qDq_A,q_B,q_C,q_DqA​,qB​,qC​,qD​

- ub,Jθu_b,J_\thetaub​,Jθ​

- 3 个代表频率

具体操作
 优先用 least-squares sinusoidal fit 提单频复幅值。

该注意的要点

- phase 统一参考

- 同时保留 gain 和 phase

- 不把这一步解释成严格 MISO 分离，而解释成 pathway-consistency check

可能的 roadblocker

- 某个区域对某个 proxy 几乎无响应

- 结果不稳

现有条件下的解决方案

- 只比较主区域

- 弱响应区域只做辅助结论

- 结论用“more consistent with”，不用“uniquely belongs to”

预期结果

- 哪些区域更跟 ubu_bub​

- 哪些区域更跟 JθJ_\thetaJθ​

- kink 附近是否出现更明显的相位分离

所需时间
 1–1.5 天

可能被 challenge 的问题
 这么短的数据窗口够吗？

回答方式
 对高维 nonparametric hkh_khk​ 反演不够；对局部单频复响应、phase average 和主 delay 粗估计足够。当前目标是路径区分，不是完整 FIR 识别。

Step 11：做 phase average

目标
 提供空间传播顺序和局部结构变化的证据。

我要做什么
 优先做两个 case：

- kink 前

- kink 附近

每个 case 切 6 个 phase bins。

需要的数据

- 这两个频率的 LES 场

该注意的要点

- phase average 是辅助证据，不是唯一证据

- 图必须同色标、同尺度

- 不追求看出所有机制，只看传播顺序和相位位置

可能的 roadblocker

- 图太复杂

- 低频 case 周期太少

现有条件下的解决方案

- 只展示最有区分度的变量：
 uzu_zuz​
 CH∗^*∗ 或 q˙\dot qq˙​

- 若可行，再放与 swirl 相关的辅助结构量

- 若低频图很差，就降级为备份

- 不要求这一步独立证明全部机制

预期结果

- kink 前 / kink 附近的 phase-averaged 对比图

- 支持 axial-like 与 swirl-like 空间差异的辅助证据

所需时间
 1.5 天

可能被 challenge 的问题
 phase average 图不够清楚，怎么支撑结论？

回答方式
 phase average 是空间辅助证据；主结论仍由局部单频复响应和 relative phase 支撑。

## Phase 2：解释 kink

Step 12：估计路径主 delay

目标
 给两条路径各自一个 characteristic delay。

我要做什么
 先用：

τ≈−ϕω\tau \approx -\frac{\phi}{\omega}τ≈−ωϕ​

必要时再用互相关做验证。

需要的数据

- 局部复响应 phase

- 输入/输出时序

该注意的要点

- 这是 pathway-level effective delay，不是完整 hkh_khk​ 恢复

- 重点看相对 delay

可能的 roadblocker

- delay 不稳

- unwrap 问题

现有条件下的解决方案

- 只对相位最稳的区域做 delay

- 只比较 axial-like 与 swirl-like 的量级与差值

预期结果
 一张 delay 对照表

所需时间
 1 天

可能被 challenge 的问题
 这个 delay 等于真实物理 delay 吗？

回答方式
 不是严格唯一的真实 delay，而是 pathway-level characteristic delay；它的作用是比较两条路径的相对时标，并与 transport time 量级对照。

Step 13：做 signature matching 表

目标
 把“哪条路径更像什么”明确写出来。

我要做什么
 做一张表，对照：

- 输入 proxy

- 主导区域

- phase behavior

- delay scale

- 是否更像 axial-convective

- 是否更像 swirl-related / angular-momentum-mediated

需要的数据
 前面所有结果

该注意的要点

- 不是先贴标签

- 是先定义 signature 再逐项匹配

- 区分 strong support / weak support / not supported

可能的 roadblocker

- 一条路径不够纯

- 不同区域结果不完全一致

现有条件下的解决方案

- 用 dominant signature 的说法

- 不要求所有区域完全一致，只要求主区域和主时标支持

预期结果
 得到关键判断：

- 一路更像 axial-convective

- 一路更像 swirl-related / angular-momentum-mediated

所需时间
 0.5 天

可能被 challenge 的问题
 你是不是先入为主地贴标签？

回答方式
 不是先命名后解释，而是先定义 signature，再做逐项匹配。标签来自低频先验、delay 时标、空间证据和相位关系的联合支持。

Step 14：做最简单的两路径解释模型

目标
 说明两条路径的 relative phase / delay change 足以解释 kink。

我要做什么
 用：

Fglobal(ω)≈Fu(ω)+Fs(ω)F_{\text{global}}(\omega)\approx F_u(\omega)+F_s(\omega)Fglobal​(ω)≈Fu​(ω)+Fs​(ω)

比较：

- axial only

- axial + swirl

需要的数据

- global FTF

- axial-like 路径证据

- swirl-like 路径证据

该注意的要点

- 这是解释模型，不是最终 predictive model

- 重点看 local minimum 和 phase kink 是否出现

- 不要引入过多自由参数

可能的 roadblocker

- 数值上不够贴 global FTF

- 会被说成 overfit

现有条件下的解决方案

- 强调 qualitative reproduction：
 minimum 有没有
 kink 有没有
 去掉第二路径后是否明显减弱

- 不声称唯一模型

- 文献对 swirl flame 的经典解释就是：gain minima 与 phase jumps 对应 axial 与 circulation/swirl-related 路径的近完全抵消。

预期结果
 一张核心解释图

所需时间
 1–1.5 天

可能被 challenge 的问题
 这是不是过拟合？

回答方式
 当前模型不是最终预测器，而是解释模型；目的不是高精度全频拟合，而是验证“两路径相消足以解释 kink”。

Step 15：做最小限度可信度检查

目标
 防止结论是偶然。

我要做什么
 只做三件事：

- 区域边界微调

- 换一个 swirl-related proxy

- 看主结论是否保持

需要的数据
 前面所有中间结果

该注意的要点

- 不展开成完整 robustness study

- 只看主结论

可能的 roadblocker

- 次要区域变化大

- 换 proxy 后数值变化明显

现有条件下的解决方案

- 只看主路径识别是否保持

- 次要变化不展开讲

预期结果
 一页 confidence / limitation slide

所需时间
 0.5–1 天

可能被 challenge 的问题
 结果对设置是否太敏感？

回答方式
 当前只主张存在两条可区分主导路径，不主张完整分布唯一；这个 level 的最小敏感性检查已经足以支撑当前结论边界。

Step 16：整理汇报与答辩脚本

目标
 把结果变成可讲、可 defend 的汇报。

我要做什么
 压成 6 页：

- Problem and updated hypothesis

- Gatekeeping test: why two pathways are worth considering

- Region and proxy definitions

- Local responses and phase-averaged evidence

- Two-path explanation of the local minimum / phase kink

- Conclusion, limitations, and next-step data needs

该注意的要点

- 所有图统一颜色、符号、路径命名

- 所有结论都有边界条件

- 不说过头

可能的 roadblocker

- 图很多，不知放哪张

- 讲的时候容易跳

- 回答问题时口径不一致

现有条件下的解决方案

- 主线只保留三类图：
 gatekeeping 图（axial reference + swirl-related proxy）
 局部复响应 / phase average
 两路径解释图

- 其他都放备份

- 固定口径：
 distinguishable, non-redundant pathway signatures
 signature-based interpretation
 not unique identification of all mechanisms

预期结果
 一套可 defend 的汇报

所需时间
 1 天

## 五、最可能被 challenge 的问题，以及回答方式

### 1. 你没有证明两个严格独立输入

回答
 对，在当前单一 forcing 条件下，我不声称 strict causal independence。
 我主张的是：axial reference 与 swirl-related / angular-momentum-mediated quantity 是可区分、非冗余、且都对 heat release 有可测影响的 pathway indicators。要做严格独立性证明，需要 channel-separated forcing 或更完整的 MISO identification。

### 2. 二维图到底应该用无扰动还是有扰动数据？

回答
 区域定义用无扰动基态或有扰动周期平均场；机制证据用有扰动数据。这样避免了用瞬时扰动图定义区域带来的循环论证。

### 3. 2D 数据窗短，凭什么支持结论？

回答
 短 2D 数据不承担 full global FTF 重建任务，只承担局部单频响应、phase average、传播顺序和 delay 证据；global FTF 仍然来自长时间窗数据。

### 4. 如果 swirler 影响很弱怎么办？

回答
 这正是我把“两路径存在性检验”提前的原因。如果 swirl-related fluctuation 在 kink 附近都不可测，或者加入它也不能改善对 global heat release 的解释，我不会强推第二路径，只会把结论降级成 axial-dominant with unresolved secondary contribution。

### 5. 为什么不是单一机制，只是一个 frequency-dependent delay？

回答
 单一 pure delay 更接近常增益、线性相位骨架。文献明确指出，复杂 premixed flame 的 excess gain、local minimum 和 phase jump 更自然地来自 distributed delays 的相长/相消，而不是一个名义 frequency-dependent delay。

### 6. 为什么这两条叫 axial 和 swirl/circulation？

回答
 不是先命名后解释，而是先定义 signature 再匹配。文献对 swirl flame 给出明确先验：axial path 近 Gaussian 且低频极限 F(0)→1F(0)\to1F(0)→1，circulation / swirl-related path 先增后减且低频极限 F(0)→0F(0)\to0F(0)→0，两路相消会出现 local minimum 和 phase jump。

### 7. DTD 有没有物理意义，会不会只是数学拟合？

回答
 DTD 不是自动带物理标签，但当系统动力学主要由 convective transport 主导时，它能自然对应相关时标。我的解释不是从 hkh_khk​ 直接命名，而是由低频先验、空间传播证据和 transport-time consistency 联合支撑。

### 8. 会不会还有第三机制？

回答
 可能有，文献也承认 swirling flame 还可能叠加 equivalence ratio、turbulent flame speed、VBB size/location 等效应；但当前目标是识别 kink 附近的主导路径，而不是穷尽所有弱机制。

### 9. 你怎么知道真的是相消？

回答
 三条证据一致：
 (1) kink 附近 relative phase 更接近反相；
 (2) relative delay 更支持 destructive interference；
 (3) 去掉第二路径后，local minimum / phase kink 明显减弱。

### 10. LTI 假设会不会不成立？

回答
 当前结论只在小扰动、近线性框架下成立；若后续 amplitude sweep 显示显著非线性，结论会改写成 weakly nonlinear regime 下的主导路径解释，而不是严格 transfer-path 识别。

## 六、最终交付物与 slide 结构

### 最终交付物

- 一页两路径 hypothesis

- 一页 gatekeeping 结果：axial reference + swirl-related proxy

- 一页区域定义图

- 一页局部复响应图

- 一页 phase-averaged 证据图

- 一页两路径解释 kink 的核心图

- 一页 limitations / next-step data needs（可放备份）

### 建议的 6 页 slide 结构

- Problem and updated hypothesis

- Gatekeeping test: why two pathways are worth considering

- Region and proxy definitions

- Local responses and phase-averaged evidence

- Two-path explanation of the local minimum / phase kink

- Conclusion, limitations, and next-step data needs

## 七、两周排期总表

### Week 1

- Day 1：Step 1–2

- Day 2：Step 3–4

- Day 3：Step 5–6A

- Day 4：Step 7

- Day 5：Step 8

- Day 6：Step 9–10

- Day 7：整理第一轮结果

### Week 2

- Day 8：Step 11

- Day 9：Step 12

- Day 10：Step 13

- Day 11–12：Step 14

- Day 13：Step 15

- Day 14：Step 16 + 预演

## 八、现在最该立刻开始的三个任务

- 定义 ub(t)u_b(t)ub​(t) 和 Jθ(t)J_\theta(t)Jθ​(t) 两个主 proxy

- 先做 global Q′(t)Q'(t)Q′(t) 的 gatekeeping 检验：axial reference 是否不足，swirl-related proxy 是否提供额外解释信息

- 再决定是否进入区域分解与局部响应分析

这三步做完，你就会知道：

这条“两路径”路线在当前 flame 上是否值得继续深挖。

如果你需要，我可以把这份全文再整理成一个 Word 友好的纯净版，把标题层级、加粗样式、公式占行和表格占位统一一下。